하이디라오(한국 영등포점) 프로젝트 설계 변경 통지서

번호：HGYDP01

| 프로젝트명： | 하이디라오 한국 영등포점 | 시간 | 2026년04월15일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 수신 업체 | 설계 업체，원가 담당자，총괄 시공사 | 발신 업체 | 딩톈 디자인 |
| 후방 주방 및 프론트홀 일부 구역 기능 설비 조정에 대한 설계 변경 - 소방 도면 심사 요구에 따라 배식실 1차 가공실 벽체 일부 이동，도면 참조。 - 매장 요구에 따라 회수 통로 유수분리기 위치에 숟가락 세척 카트 1대 추가，도면 참조。 - 현장 브리핑에 따라 쓰레기장에서 창고까지 실외와 인접한 외벽을 안쪽으로 이동 필요100mm，도면 참조。 - 가스 온수기는 상하 배출이 불가하다는 현장 피드백，가로 방향 배출로 변경，도면 참조。 - 후방 주방 입고 통로 경사로는 현장 브리핑 논의에 따라 단일 경사로로 변경，도면 참조。 - 현장 브리핑 논의에 따라 식사 구역 바닥 배기 설치，주방과 식사 구역 연결 경사로 취소(회수구 및 배식구)，천장 마감도 알루미늄 패널 및 패널등에서 석고보드 천장 및 다운라이트로 변경(도면 참조) 프론트홀 조정 내용은 다음과 같음： 1：입구 위치 현상 유지 필요，벽체 철거 불가，그림과 같이。 2：입고 통로 현장 먹매김 치수 조정:1200，칸막이벽 치수 도면 조정。 3：반려동물실 기존 완제품 우주선 캡슐형에서 현재 잠금장치가 있는 목재 문으로 변경，시공도 참조。 4：대기구역 층고 기존 높이2550현재 높이 상향 조정:2650.입면도 참조。대기구역 1개 추가65인치 TV， 5：현지 소방 요구에 따라 방화문 1개 추가。 6：홀 전체 바닥 배기로 통일 변경，입구 경사로 연장。 7：홀 측면 배기를 바닥 배기로 변경，칸막이 기존300mm조정:100mm，통로 확장，그림과 같이： 8：개인실 진입 통로 치수 조정:1400，경사로 취소： 9：홀 천장 조정，그림과 같이： 10：홀은 원형 부스석 및 테이블 제외하고 스테인리스 걸레받이 적용，기타 모든 곳은 타일 걸레받이。 11：현장 실제 상황에 따라，내부 공간 확보 필요100mm，그림과 같이： 12：방화판 분할 기준1200간격，줄눈 크기:5mm마감 스트립(몰딩)、 13：홀 바닥 타일 기존1200*600변경:600*600. |  |  |  |
| 변경 사유：1.소방 심사 요구에 따라 2.매장 요구에 따라 |  |  |  |
| 현장 상황： - 현장 미시공현장 브리핑 조정 |  |  |  |
| 프로젝트 설계 담당자 서명： 년월일 |  |  |  |
| 엔지니어링 코치 서명：년월일 |  |  |  |

비고：1、모든 설계 변경은 반드시 설계팀에서 발행해야 함《설계 변경 통지서》（평면 변동 포함、자재 교체、시공 공법 등，각 항목마다 변경 사유 작성 필요）

2、유통 기한：국부적 소폭 조정，인테리어에 영향 없음，기전，시공 진도 등 요인 고려 상황에서，기한:3영업일；

기전에 영향을 주지 않는 변경 내용의 기한은4영업일；

변경 내용이 인테리어와 관련됨、기전인 경우 기한은5영업일；

3、자료 보관：변경 통지서 3부 작성，프로젝트팀、설계팀、원가팀 각각 1부 보관。

4、변경 비용2만 이상은 엔지니어링 코치 승인